第三章  采购需求

1.总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为招标人可接受的最低要求。

2.采购内容及范围

2.1 采购内容

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 气站、气路管道接头阀门支架及安装 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 教学一体机 | 3 | 台 |  |
|  | 3 | 六边形钳工桌（不含台虎钳）及台虎钳拆装 | 12 | 张 |  |
|  | 4 | 音箱 | 2 | 套 |  |
|  | 5 | 工具柜 | 10 | 个 |  |
|  | 6 | LED显示屏 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 网络摄像机 | 10 | 台 |  |
|  | 8 | 工业风扇 | 4 | 台 |  |

2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

3.商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交货期 | 签订合同后 30个日历天供货安装完毕。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交货地点 | 滁州学院校园内，采购人指定地点。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 付款方式 | 供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 质量保证期 | 质量保证期：两年。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |

## 4.技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 实质性指标 | ★ | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 重要指标 | ■ | 评分项 |
| 一般指标 | ● | 评分项 |
| 无标识 |  | 最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式十、十一，提供技术要求偏离表和技术响应资料。 |  |  |

### 4.2技术要求表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气站、气路管道接头阀门支架及安装 | 一、高温冷冻式干燥机1台 结构与冷却方式：箱体、紧凑型，风冷式； ■进气温度：≤80℃； ■处理量:≥7.2m3/min； ●制冷剂要求环保型； 技术参数 ■额定工作压力：≤8bar； 压力露点：2～10℃； 进气温度：≤80℃。 二、精密过滤器1套 ■设初过滤、精过滤、高精密度过滤三级过滤； ■处理量为:≥10m3/min； 壳体材料：铝合金； ■滤芯滤芯使用寿命不得低于8000小时； 配置自动排水器（15S～45min可调式电子阀）； 技术参数： 前置过滤器和后置过滤器处理能力均与冷干机配套； 前置过滤器出口气体含油量≤3ppm； 前置过滤器出口气体除尘粒径≤3μm； 后置过滤器出口气体含油量≤1ppm； 后置过滤器出口气体除尘粒径≤1μm； 高精密度过滤器出口气体含油量≤0.01ppm； 高精密度过滤器出口气体除尘粒径≤0.01μm。 三、储气罐（1台） 压缩空气储气罐（C-1m3/ 8Kg）； ■额定工作压力:≥0.8Mpa； 公称容积:≥1.0m3； 安全阀接口:Rp1； 排污阀接口:R1/2； 配套自动排水器。 四、铝合金管道 ■1、铝合金管材、管件应符合现行国家标准《铝及铝合金热挤压管第1部分无缝圆管》GBT4437.1-2000、《压缩空气用铝合金管道系统-管材》Q/KPS001-2015、《铝合金压铸件》GB/T15114-2009、《压缩空气用铝合金管道系统-管件》Q/KPS002-2015、《铝合金铸件》GB/T9438-2013要求； ●2、所有直接、弯头都必须采用铝合金材质； 3、管道壁厚要求及连接方式：快插卡压式面密封； 4、主管路在安装时，在主管路的最低端处安装自动或人工油水排放装置； 5、压缩空气主管路应尽量避免出现急转弯道（内角小于90°）现象； 6、压缩空气支路是主管路的分支时，应采用上开孔或侧面开孔状连接方式，以免主管路中的冷凝物直接进入到支管道中； ■7、所有管道、支架要求牢固，管道安装完后要清除管道内的杂渣，按要求试压，不得有泄漏现象； 8、配件需求：铝合金管道DN50（约200米） 、DN25（约100米）； 铝合金外螺纹接头：DN50-1 1/4（组合）；等径三通：DN50（组合件）；90度弯头DN50（组合件）；快插铜阀门DN25（组合件）；蓝色阳极氧化铝管5.8米DN50 ；铜阀门；外螺纹转内螺纹1/2 ；三通气动接头1/2 ；蓝色阳极氧化铝管5.8米DN25；快插铜阀门DN25（组合件）；自动排水阀；螺纹连接杆M8；铝质转接头；外丝2"。 五、其他要求： 1、投标方应自行现场勘查，实际作业中如有所增减，差异费用由中标方自行承担； 2、中标方负责气泵房内安全标识标牌制作安装； 3、中标方负责三坐标测量实训室、车工实训室、慢走丝机床、电火花机床、数控铣床、加工中心气点到位安装调试，确保实训设备必须的用气需求； 4、提供不锈钢安全围栏高度1600毫米左右，范围3米宽5米长。 |
| 2 | ▲教学一体机 | 一、整体要求： ★1、液晶显示屏≥86吋，显示比例：16:9，分辨率≥3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡； ●2、采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控； ★3、前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用； 4、整机采用前置物理按键，按键上（除电源键）印有中文标识易于识别。物理按键具有常用功能的操作，如音量加、音量减、图像比例、录屏、护眼、设置、开关机、隐藏式电脑一键还原按钮等功能； ■5、设备自带至少两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳； ■6、内置高性能安卓14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙5.0技术； 7、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用； 8、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥同轴输出×1、≥TF CARD×1、≥耳机输出×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio in×1； 9、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果； 10、信号源：支持支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结； ■11、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制下来； 12、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭； 13、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料； ■14、自带白板功能：支持笔设置不同颜色、粗细，支持3D图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动2/3/4个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容； 15、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间； 16、摄像头及麦克风：配备≥1600万像素摄像头及8阵列麦克风。 二、主机模块 1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； ★2、处理器：4核8线程或以上； ★3、内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256GSSD或以上配置； ■4、内置网卡：10M/100M/1000M； 5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口； 6、具有视频输出接口：HDMI接口。 三、软件要求 1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取软件及工具； ■2.文件支持定向精准分享：分享者可将互动课件精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持链接方式分享，生成二维码，扫码即可获取，可以选择分享有效期等； ●3.PPT助手：把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、触感震动反馈等； 4.移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接设备电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑。一键上传文件。 |
| 3 | 六边形钳工桌（不含台虎钳）及台虎钳拆装 | ★1、工作台尺寸规格（长×宽×高）：2000mm（±50mm）×1700mm（±50mm）×800mm（±30mm），单边1000mm（±50mm）； 2、桌面厚度及材质：不低于50mm厚的高强度复合桌面，表面为不低于3mm厚绿色耐油胶垫，基材板为高密度木板，四周为黑色橡胶封边。两个梯形拼接而成，桌面耐磨、耐油、耐酸碱、抗冲击性好； ■3、工作台为六面使用，六工位式，整体可承重：不低于1000公斤； 4、每个工位配1个单抽单门落地柜，规格为W560mm×D550mm×H750mm（±50mm），抽屉高度为150mm（±10mm），单个抽屉承重不低于50公斤； ■5、落地柜的主体材质为不小于1.0mm厚冷轧钢板，轨道支撑立柱为不小于1.5mm厚冷轧钢板，抽屉面板不小于1.2mm，抽屉主体板厚不小于1.0mm，抽屉轨道为工业级导轨，采用三节走珠滑轨，导轨材质为不小于1.5 mm厚冷轧钢板，单个抽屉可承载不少于50公斤，抽拉次数不少于50000次。下部配一单开门，门板厚不少于1.0mm，门上配独立锁； 6、表面处理：酸洗磷化后静电喷涂，采用环保粉末喷涂，颜色：箱体7035浅灰色，抽屉5015蓝色； 7、整体为组装结构，方便运输，搬运，移位，螺丝固定，牢固稳定； 8、钳工桌放进指定地点后，需要将原钳工桌上台虎钳拆下安装到新钳工桌上。 |
| 4 | 音箱 | 1、单6寸二单元二分频全音域音箱； 2、高音采用3"全纸盆，55磁磁钢； 3、低音采用6.5"橡边原色盆 ； 4、额定功率：60W ； 5、峰值功率：120W ； 6、额定阻抗：6Ω ； 7、灵敏度：89±3dB(1W/1m) ； 8、频率响应：65Hz-18KHz入。 |
| 5 | 工具柜 | ★1、规格：≥850*390*1800mm； ■2、材质：采用冷轧钢板材料喷塑处理，厚度0.6mm；检测内容须包含：①金属件喷涂层符合要求；②金属喷漆(塑)涂层：硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀；③下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击试验、冷弯试验均合格；④化学成分（碳、硅、锰、磷、硫）含量；（投标文件中提供不限于生产厂商官网截图和链接，或产品彩页或功能截图或其他厂家技术资料或第三方证明材料（如检测报告或测试报告），以上一种或多种形式均可。） 3、锁具：采用优质锁； 4、加工制造: 所有钣金件、机件加工后打磨无毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整； ●5、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理； 6、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起，色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象，漆面均匀光亮，无划伤。 |
| 6 | LED显示屏 | ★1、尺寸（长*宽）≥8.9M*0.5M ； ●2、材质：加厚铝型材边框，P4.75单元板，采用国标电缆线、国标插头，显示屏专用电源，后封加厚防水背板； 3、光学特性：红/绿灯波长：R620－625cm，像素密度：44320Dots/㎡，驱动方式：十六分之一扫（恒流）； 4、单元板变形角度：≤0.05mm； 5、结构特点：灯驱合一； 6、单元板最大功率：不小于24.5W； 7、像素失控率：﹤0.0003； 8、热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过20℃。 |
| 7 | 网络摄像机 | ●1.可输出≥400万(2560X1440)@25fps 视频; 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境; 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入; 5.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥50m，白光≥30 m; 6.符合IP67防尘防水设计。 |
| 8 | 工业风扇 | ★1、直径:≥4.5M； ●2、转速:≥96RPM(变频无极调速）； ■3、风量:≥6200m³/min； 4、功率:≤0.6kw； 5、噪音:≤39dB; 6、电压:220V±10%； 7、重量:≤50kg； ■8、扇叶：采用镁铝合金材质，表面氟碳烤漆处理，空气动力学叶型； 9、控制系统：内置安全保护模块，遇意外状况自动切断输出，可视化液晶显示屏幕，便于查看工作状态，可选用遥控操作； 10、安全保护组件：底盘安全环、扇叶I型连接件、钢丝牵引拉索、钢结构安全锁。紧固件采用防松动螺栓螺母，有效保证设备运行安全性可靠性； ■11、自动报警：意外发生时，变频控制系统自动报警停止运行； 12、固定装置：防松脱固定装置，安全限位联轴器松动，确保稳定运行。 |