滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风

设备采购及安装项目

招 标 文 件

招  标  人 ：      滁   州   学   院 （盖章）

招标代理机构：   安徽诚信建设项目管理有限公司（盖章）

发 布 日 期：            2022年01月

招标文件目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	19

第四章  采购清单及要求	25

第五章  合同条款及格式	30

第六章  图纸（作为附件上传）	37

第七章  投标文件格式	37

第八章 招标单位、招标代理机构对本文件的确认	50

# 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目概况 滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风设备采购及安装项目的潜在投标人应在滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）获取招标文件，并于2022年2月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

项目名称：滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风设备采购及安装项目

预算金额：约48万元

最高限价：48万元

采购清单及要求：包括但不限于人防工程防化设备的制造、包装运输、安装调试、检测与检验、维修、验收、移交、售后服务等全部工作，详见招标文件及图纸。

合同履行期限：拟定于2022年2月下旬供货，具体时间以施工进度及甲方通知为准。供货方收到供货通知后，30个日历天内完成人防防化战时通风设备供货安装。供货方供货安装每推迟一天，按1000元/天处以违约金。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.本项目的特定资格要求：

①投标人具有独立法人资格并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）；

②投标人须具有国家人民防空办公室颁发的人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书，且须为安徽省人防办网站上公示的在皖销售安装人防工程防化设备产品定点企业（投标文件中需提供证明文件或网页截图）；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑨项情形之一的， □接受R拒绝 投标人参加本项目（按照招标文件中附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询）。

三、获取招标文件

时间：2022年1月28日至2022年2月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年2月17日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证要求

投标保证金的金额：人民币 8000元，投标保证金应当在开标截止时间前以现金方式缴纳至开标现场招标人（或招标代理机构）处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章，密封袋上须注明项目名称、投标单位及金额）。

退还方式：未中标单位的投标保证金，开标结束后当场退回。中标单位的投标保证金待合同签订后退还。

- 七、其他补充事宜

- 无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：滁州学院

地址：滁州市琅琊区丰乐大道1528号

联系方式：0550-3512003、18855003208

2.招标代理机构信息

名 称：安徽诚信建设项目管理有限公司

地　址：滁州市丰乐大道475号财富国际五楼528室

联系方式：0550-3023099、15212199034

3.项目联系方式

项目联系人：王老师、刘老师、戈静

九、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招标投标信息网

- 第二章   投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风设备采购及安装项目 |
| 2 | 供货期 （服务期） | 拟定于2022年2月下旬供货，具体时间以施工进度及甲方通知为准。供货方收到供货通知后，30个日历天内完成人防防化战时通风设备供货安装。供货方供货安装每推迟一天，按1000元/天处以违约金。 |
| 3 | 供货地点 | 按招标人要求交货到指定地点安装 |
| 4 | 工程质量要求 | 工程质量一次性达到当地政府质监部门及当地政府人民防空办公室验收合格等级并备案完毕。 |
| 5 | 招标人联系人 电话 | 名 称：滁州学院 联系人：王老师、刘老师 联系方式：0550-3512003、18855003208 |
| 6 | 代理机构联系人及电话 | 名称：安徽诚信建设项目管理有限公司 联系人：杨庆永、戈静 联系电话：0550-3023099、15212199034 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金，100%。 |
| 8 | 采购预算 | 约48万元 |
| 9 | 采购清单及要求（内容） | 具体内容详见招标文件采购清单 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 质疑及答疑 | 请于2022年2月7日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，招标人将在2022年2月9日17时前以澄清公告形式在滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 各投标单位请注意:招标人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。招标人及采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 联合体投标 | 本次招标 不接受 联合体投标 |
| 16 | 招标代理费及评审费 | 招标代理费（执行2020-2021年度代理服务采购项目代理机构服务费报价标准）和专家评审费（另计，以实际支付为准），以上费用由中标人在领取中标通知书时向代理公司一次性支付，请各投标人在投标报价时予以考虑。 |
| 17 | 最高投标限价 | 本项目设置投标报价最高限价：48万元。投标总报价不得高于（不含等于）投标报价最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币 8000 元，投标保证金应当在开标截止时间前以现金方式缴纳至开标现场招标人（或招标代理机构）处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章，密封袋上须注明项目名称、投标单位及金额）。 退还方式：未中标单位的投标保证金，开标结束后当场退回。中标单位的投标保证金待合同签订后退还。 |
| 20 | 投标文件数量 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 21 | 签字或盖章 要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后, 按照无效投标处理。 |
| 22 | 装订要求 | 资格证明文件、商务标须分别装订。 |
| 23 | 具体密封要求 | 资格证明文件正副本、商务标正副本须分别密封，然后一起装入一个大包袋中并密封。 |
| 24 | 投标人投标登记及投标截止时间 | 2022年 2 月 17 日09时00分 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼） |
| 26 | 是否退还投标文件 | 否；□是 |
| 27 | 开标时间及 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼） |
| 28 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：投标单位检查标书密封情况，并签字确认。 开标顺序：先开资格证明文件、后开商务标。 |
| 29 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由5名专家组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 30 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 31 | 中标候选人公示媒介 | 滁州学院网站、安徽省招标投标信息网等网站 |
| 32 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标单位及代理机构公章后方可发出。 |
| 33 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的5%（取整到千） 缴纳时间：签定合同前 中标人在签订合同前需将中标价5%的履约保证金交至学校指定账户。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 交纳时间：确认中标单位后10个日历天内。 履约担保金退还时间：人防工程竣工验收合格并取得备案证书后履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期（质保期两年，从验收合格之日起计算）满且回访合格后一个月内付清（无息）。 |
| 34 | 付款方式 | ①合同签订10日内，甲方向乙方支付合同价款的10%； ②设备到场后，甲方向乙方支付合同价款的50%； ③设备安装结束后，甲方向乙方支付合同价款的30%； ④经当地人防主管部门验收合格并取得备案证书后，甲方支付乙方合同款的10%； 备注：每次付款前供货方必须向建设方开具足额且合法有效的增值税发票。 |
| 35 | 总包服务费和水电使用费 | 总包服务费以设备安装费（安装费以中标总价×30%计算）×3%（总包服务费3%）计算；总包服务费由供货方向施工总承包方支付。 水电使用费以设备安装费（安装费以中标总价×30%计算）×1%（水电使用费1%）计算。水电使用费由供货方向施工总承包方支付。 |
| 36 | 其他 | （1）投标人若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，中标后将投标单位及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消中标候选人资格。 （2）本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款均视为对招标文件的响应。 |

二  投标须知

（一）总  则

1. 项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购清单及要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 一 个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价  。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  经评审的合理低价法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见前附表。

8.投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9.踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11.联合投标（本项目不接受联合体投标）

12.招标代理费详见前附表

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人证明文件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。（均为原件）

13.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，以资金到账时间为准。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15.招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16.招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购清单及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  图纸

第七章  投标文件格式文本

第八章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提交疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

16.4招标文件的澄清将在滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如不及时查看造成后果由投标人自负。

17.3招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18.招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人审核后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第双方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第双方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第双方权威检测机构检测报告的处理方式。（本项目不需要提供样品）

（三）投标文件的编制

20.投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21.投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）和投标书二（商务标）两部分组成。

21.1投标书一（资信证明文件）

（1）法定代表人身份证明文件及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或多证合一的有效证件)；

（3）国家人民防空办公室颁发的人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书；

（4）提供安徽省人防办网站上公示的在皖销售安装人防工程防化设备产品定点企业（投标文件中需提供证明文件或网页截图彩色打印件）；

（5）诚信投标承诺书；

（6）投标人认为需要提供的其他证明材料。

以上资料（1）-（4）复印件和（5）原件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按招标文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

招标文件中资格审查细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照（或三证合一的有效证件）、资质证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件（注:投标企业也可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件代替原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果）。

21.2投标书二（商务标）

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价清单（格式见附件）；

（3）服务承诺书；

（4）商务标所需其它材料。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标分项报价清单上应清楚地标明投标人投标申报清单的项目名称、项目特征及工作内容、单位、数量、单价和合价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购清单及要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：完成招标文件和合同条款所规定的全部内容所需的人工费、材料费（含主材和辅材）、机械费、检测费、利润、税金及附加费用、现场与其他队伍的配合费、材料转运、安装调试费、水电费、代理费、专家评审费、油漆费、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；施工期间材料、人工及设备的上涨等的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险； 其他承包人与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在包干单价中考虑；包人工、包材料、包机械、安全、文明管理、完工场清及竣工验收等；自行解决食宿问题；为完成本承包范围内工程所需的全部费用以及不可或缺的其他费用；综合单价今后将不作任何调整；招标文件明示或暗示的其他费用。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其综合单价即为履行合同的固定单价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标总报价（或投标综合单价）不得高于（不含等于）投标报价最高限价（或综合单价最高限价），否则，其投标文件按无效标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第双方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2开标结束后现场退还未中标投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的。

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按《滁州市公共资源交易监督管理局投标保证金管理规定》（滁公管【2017】17号）文件的规定执行。

- （四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

- 25.1  投标文件制作：按书面文件（资信证明文件和商务标）一式三份，正本一份，副本二份。

- 25.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

- 25.3  投标文件中的授权书、投标函及开标一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

- 25.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．投标文件的装订、密封和标记

- 26.1  投标文件的装订

- 26.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段号。

- 26.2  投标文件的密封和标记

- 26.2.1 投标文件应进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- 26.2.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

- 26.2.3未按本章第26.2.1项或26.2.2项要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

27. 投标文件的提交

- 27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 27.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 27.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具登记表格登记签到。

- 27.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

28．投标文件的补充、修改与撤回

- 28.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 28.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

- 28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 28.4  投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

- （五）开标、评标和定标

29. 开标

- 29.1  开标的时间和地点

- 29.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

- 29.2  参与开标的监督部门

- 29.3投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人有效身份证原件或被授权代理人有效身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

- 29.4开标程序

- 开标会议由安徽诚信建设项目管理有限公司主持。

- （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

- （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- （3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

- （4）宣布开标顺序（按资格证明文件、商务标顺序拆标书并唱标）；

- （5）评标委员会进行初审(资格性审查和符合性审查)；

- （6）评标委员会根据需要要求有关投标人就投标文件进行澄清；

- （7）主持人宣布初审结果；

- （8）评标委员会对通过初审的标书进行比较和评价；

- (9) 评标委员会根据评审结果推荐中标候选人，主持人宣布评审结果；

- (10) 有关人员在开标记录上签字确认；

- （11）开标结束。

29.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 评标委员会接受招标人授权对投标人资格进行审查。

30.6评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.4.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.5报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

31.6评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.7评标报告的签署

31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.8评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.9评标结果公告

招标人应将中标候选人的情况在滁州学院资产与设备处网站（https://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm）上予以公示，公示期为3日（若有业绩要求，业绩同时公告）。

32. 定标

32.1 中标人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州学院网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州学院网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后，方可发出。

33. 开评标异常情况处理

33.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

33.2变更交易方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 招标人拒绝与与中标人订立合同，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3中标人如不按本投标须知第35.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- （七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- （八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在规定的时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

41.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起规定的时间内向招标人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

41.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后规定的时间内按有关规定，向同级人民政府部门进行投诉。

- 第三章  评标办法

- （一） 总则

1. 本次评标采用经评审的合理低价法

1.2经评审的合理低价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应书面作出答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （二） 投标文件初审

3.资格性审查:

招标文件中资格审查细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照、检验报告、生产许可证、产品授权、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证） | 法定代表人身份证明及授权委托书有效 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的“营业执照原件、税务登记证、组织机构代码证”（或三合一证书）复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书（格式见附件） | 评审核验投标文件中的下列证书、证明材料： 诚信投标承诺书原件 |
|  |  | （5）提供国家人民防空办公室颁发的人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书 | 评审核验投标文件中的下列证书、证明材料： 证书复印件加盖投标单位公章 |
|  |  | （6）提供安徽省人防办网站上公示的在皖销售安装人防工程防化设备产品定点企业（投标文件中需提供证明文件或网页截图） | 评审核验投标文件中的下列证书、证明材料： 证明材料彩色打印件加盖投标单位公章 |

3.2投标文件资格审查资料请精心准备并以原件（招标文件中另有规定的除外）复印件加盖投标单位公章,如评标专家在检验投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验投标文件中以上相关资料的，按无效标处理。

3.3信用查询

在我校活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我校交易活动。

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人、法定代表人及其项目负责人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对投标人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信投标承诺书》并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（另附）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 满足招标文件要求 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- （三） 投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未参加现场开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.3.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- （四） 比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行商务评审。

6.1商务标评审

6.1.1如评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.2评标委员会按修正后投标总报价由低到高顺序排序，确定中标候选人，修正后投标总报价最低者为第一名，次低者为第二名，以此类推三名中标候选人。

7. 评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

- 投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

- （2）投标文件未按要求密封，代理公司应报招标人经招标人核准后拒收；

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1) 投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2) 投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 投标保证金未按规定要求缴纳的；

(4) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

(5) 投标人超出营业范围投标的；

(6) 联合体投标未提交联合体协议的；

(7) 被暂停营业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(11) 投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（13）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 采购清单及要求

- 一、工程说明：

（1）工程名称：滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风设备采购及安装项目

（2）工程地址：滁州学院南校区；

（3）项目概述：滁州学院会峰校区实验实训1号楼项目地下一层，总建筑面积19872.5平方米，人防防化战时通风设备等工程具体详见图纸和清单。

二、工程招标范围：

滁州学院实验实训1号楼人防施工图纸和工程量清单载明的人防防化设备的采购、运输、安装、检测与检验、维修、竣工资料的收集汇总及报备、报验等内容及施工过程中的变更调整内容。

三、施工要求

（一）招标具体内容及要求如下：

货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品,在主要设备上以卡片形式标明质保方式、质保期限和联系方式，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

（四）技术支持

1.中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试、培训。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）报价要求

投标人应报综合单价及投标总价，综合单价包括但不限于：人工费、材料费（含主材和辅材）、机械费、检测费、利润、税金及附加费用、现场与其他队伍的配合费、材料转运、安装调试费、水电费、代理费、专家评审费、油漆费、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；施工期间材料、人工及设备的上涨等的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险； 其他承包人与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在包干单价中考虑；包人工、包材料、包机械、安全、文明管理、完工场清及竣工验收等；自行解决食宿问题；为完成本承包范围内工程所需的全部费用以及不可或缺的其他费用；综合单价今后将不作任何调整；招标文件明示或暗示的其他费用。

（六）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少两年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，中标人应在 2 小时内响应，8 小时内完成招标方提出的维修要求，如需更换或送修，必须在 2 个工作日内解决。

（七） 交货期:见投标须知前附表。投标人自报的承诺供货期为考核标准， 每推迟一天， 按 1000 元/天 处以违约金。

（八）交货地点： （招标人指定地点）。

（九）验收：

1.招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）设备采购、安装、调试等必须符合项目所在地人防部门战时验收标准。中标人设备安装调试完成后，应及时申报项目所在地人防部门验收。若首次验收不合格，15 日内必须整改完毕，再次申报验收不合格，将扣除合同价款的 5%作为违约金。

四、采购清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 战时通风部分 |  |  |  |
| 1 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1清洁送风 滤毒送风(电动): 风量:2701m/h 3 1278m3/h 全压:843Pa 1430Pa转速:3000rpm 功率:1.1kW (脚踏): 风量:2720m3/h 1225m3/h 全压:702Pa 1208Pa转速:2750rpm | 台 | 3 |
| 2 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1清洁送风 滤毒送风(电动): 风量:2203m 3/h 2203m3/h 全压:1370Pa 1370Pa转速:3000rpm 功率:1.1kW (脚踏): 风量:2203m3 /h 2203m3/h 全压:1138Pa 1138Pa转速:2750rpm | 台 | 1 |
| 3 | 离心式排风机 | 4-72NO.5A风量:7164m3/h 全压:580Pa转速:1450rpm 功率:2.2kW | 台 | 1 |
| 4 | 离心式排风机 | 4-72NO.4A风量:2177m3/h 全压:702Pa转速:2900rpm 功率:1.1kW | 台 | 1 |
| 5 | 油网过滤器 | LWP-D额定风量:1400m3/h 终阻力:95.6Pa | 块 | 9 |
| 6 | 过滤吸收器 | RFP-1000额定风量:1000m/h 3 阻力:650Pa油雾透过系数:≤0.001% 漏气系数:≤0.1%防毒性能:对沙林毒剂防护剂量不少于288mg.min/L | 台 | 7 |
| 7 | 防爆超压排气活门 | PS-D250排风量:800m 3/h 阻力:<50Pa抗冲击波正压力:0.05MPa | 个 | 7 |
| 8 | 双连杆手动密闭阀 | SMF30 DN300 | 个 | 9 |
| 9 | 双连杆手动密闭阀 | SMF40 DN400 | 个 | 7 |
| 10 | 双连杆手动密闭阀 | SMF60 DN664 | 个 | 6 |
| 11 | 插板阀 | D400 | 个 | 1 |
| 12 | 插板阀 | D664 | 个 | 1 |
| 13 | 插板阀 | 800*320 | 个 | 3 |
| 14 | 插板阀 | 1000*320 | 个 | 2 |
| 15 | 插板阀 | 1600*400 | 个 | 2 |
| 16 | 增压管 | DN25热镀锌钢管(配装铜质球阀) | 个 | 2 |
| 17 | 70℃防火阀 | D400 | 个 | 1 |
| 18 | 70℃防火阀 | D664 | 个 | 1 |
| 19 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 1 |
| 20 | 70℃防火阀 | 800*320 | 个 | 2 |
| 21 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 1 |
| 22 | 70℃防火阀 | 1000*320 | 个 | 2 |
| 23 | 风量调节阀 | D300 | 个 | 1 |
| 24 | 风量调节阀 | D400 | 个 | 1 |
| 25 | 倾斜式微压计（含旋塞阀） |  | 台 | 2 |
| 26 | 测压管 | DN15镀锌钢管 | 根 | 18 |
| 27 | 放射性监测取样管 | DN32热镀锌钢管 | 根 | 2 |
| 28 | 尾气监测取样管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 2 |
| 29 | 阻力测量管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 14 |
| 30 | 换气堵头 | D300 | 个 | 2 |
| 31 | 风量测量装置 | DN300型 | 组 | 1 |
| 32 | 风量测量装置 | D400型 | 组 | 1 |
| 33 | 管式消声器 | D400 | 个 | 1 |
| 34 | 管式消声器 | 800*320 | 个 | 1 |
| 35 | 管式消声器 | 800*400 | 个 | 2 |
| 36 | 管式消声器 | 1000*320 | 个 | 2 |
| 37 | 止回阀 | D300 | 个 | 4 |
| 38 | 单层百叶风口（带调节阀） | 400*400 | 个 | 6 |
| 39 | 战时圆形风管 | 3mm | ㎡ | 126.11 |
| 40 | 战时矩形风管 | 0.75mm | ㎡ | 2.70 |
| 41 | 战时矩形风管 | 1.0mm | ㎡ | 72.79 |
| 42 | 战时矩形风管 | 1.2mm | ㎡ | 38.94 |
| 二 | 三防电气部分 |  |  |  |
| 43 | 通风方式控制箱 |  | 个 | 2 |
| 44 | 通风方式信号箱 |  | 个 | 14 |
| 45 | 防护型呼叫按钮 |  | 个 | 2 |
| 三 | 人防标识标牌 |  |  |  |
| 46 | 人防标识标牌 | 含人防工程指示牌、人防工程路口标识牌、内部功能牌/提醒标识牌、悬挂式引导牌、人防工程战时平面、人防工程制度牌、平战转换标识牌（干厕）、车位牌、墙面腰线等须满足验收要求 | 项 | 1 |

备注：

1、上述采购量为暂定需求数量，作为投标报价的参考依据和投标的共同基础。投标时，投标人必须分别报综合单价（含税）及投标总价（投标总价=∑某产品的数量×该产品的综合单价），以投标总价作为评标、定标的依据，以综合单价作为结算的依据。

2、报价要求：

投标人应报综合单价（含税）及投标总价，综合单价包括（但不限于）：人工费、材料费（含主材和辅材）、机械费、检测费、利润、税金及附加费用、现场与其他队伍的配合费、材料转运、安装调试费、水电费、代理费、专家评审费、油漆费、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；施工期间材料、人工及设备的上涨等的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险； 其他承包人与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在包干单价中考虑；包人工、包材料、包机械、安全、文明管理、完工场清及竣工验收等；自行解决食宿问题；为完成本承包范围内工程所需的全部费用以及不可或缺的其他费用；综合单价今后将不作任何调整；招标文件明示或暗示的其他费用。

- 第五章  合同条款及格式

合同编号：

签订地点：

安徽省人防工程防化设备制作安装合同

工程名称:

工程地点:

安徽省工商行政管理局

安徽省人民防空办公室（民防局）

特别告知

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国防空法》及有关法律、法规制定的示范文本，仅双方当事人约定使用,签订合同前请仔细阅读。

二、安装的人防设备,专业性较强,合同履约期长,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密。

三、人防防化设备质量依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)的标准执行。

四、本合同所订付款方式,原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定,可在合同中注明。

五、本合同文本任何单位和个人不得擅自修改。

建设方(以下简称甲方)：

供货方(以下简称乙方)：

为了明确责任,按质、按量、按时完成人防设备安装任务,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规规定,结合本项目具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：详见采购清单及要求。

四、合同价款：人民币（大写）          （¥       元）。

五、质量等级：工程质量一次性达到当地政府质监部门及当地政府人民防空办公室验收合格等级并备案完毕。

六、供货期（服务期）：拟定于2022年2月下旬供货，具体时间以施工进度及甲方通知为准。供货方收到供货通知后，30个日历天内完成人防防化战时通风设备供货安装。供货方供货安装每推迟一天，按1000元/天处以违约金。

第二条 价款确立方式

- 合同价款由产品价、安装费、运输费、税金、第双方检测费等所有相关费用组成和招标文件明示或暗示的其他费用组成；

- 二、产品价格见附件1人防工程防化设备合同产品清单；

三、施工总承包方与供货方约定:产品价款 / %为安装费用， / %为运输费用， / %为税金， /  %为质量检测费。总包服务费由建设方向施工总承包方直接支付，施工配合内容包括：（1）地下室平面图、轴线及地坪标高数据；（2）电源用电；（3）垂直吊装设备（塔吊）；（4）临时支撑钢管、钢筋若干根；（5）人防设备临时堆放场地。（6）支付最后一笔款前，供货方向施工总承包支付总包服务费和水电费。（总包服务费以设备安装费（安装费以中标总价×30%计算）×3%（总包服务费3%）计算；水电使用费以设备安装费（安装费以合同总价×30%计算）×1%（水电使用费1%）计算）。

四、合同价款一经确立,一般不得调整,但遇到设计变更或政策性调整引起的材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同价款。

第三条 价款支付方式

①合同签订10日内，甲方向乙方支付合同价款的10%；

②设备到场后，甲方向乙方支付合同价款的50%；

③设备安装结束后，甲方向乙方支付合同价款的30%；

④经当地人防主管部门验收合格并取得备案证书后，甲方支付乙方合同款的10%；

备注：每次付款前供货方必须向建设方开具足额且合法有效的增值税发票。

第四条 工程变更

本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,应由建设单位报原设计单位签发变更通知书。由于工程变更发生的设备价款,按照本合同第二条规定确立。

第五条  工程验收

一、设备竣工验收,执行现行人民防空工程专用设备产品质量验收与施工验收标准。

二、设备质量实行第三方检测制度。设备出厂前,乙方应委托具有资质的检测机构检测合格；工程竣工验收前,供货方应委托具有资质的检测机构检测合格。检测费用由乙方支付，包含在投标总报价中，甲方不在为此支付任何费用。

三、设备质量经当地人民防空质量监督部门检验合格后,建设须及时办理验收手续。

四、工程竣工验收后,建设方方可使用。

第六条 双方责任

甲方：

一、建设方做好协调工作。

二、建设方向施工总承包方支付总包服务费。

乙方：

一、供货方工地代表       负责协调施工总承包方与建设方等有关事项。

二、严格按照合同内容和国家规定生产人防设备产品，按照施工图和技术说明进行安装、调试,确保工程质量；

三、工程竣工后,应提供一整套竣工资料交给建设方；

四、必须做好人防防化设备完工后2年内的免费维修保养的售后服务。

- 违约责任

甲方：

一、未按合同规定支付工程款的，除竣工日期得以顺延外，每逾期一天向乙方支付合同价款万分之一的违约金；

二、由于设计错误等原因造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运等实际损失将由甲方配合乙方办理相关签证手续；

三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

乙方：

一、凡因生产、安装质量不符合国家规定的，负责无偿保修或返工。

二、乙方设备不能按合同规定时间送到现场的，每逾期一天按1000元/天付给甲方违约金。

三、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，按1000元/天付给施工总承包方违约金。

第八条  不可抗力

1、任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同的,不负责任。但延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

2、遇到不可抗力的一方,应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方,并在事件发生后10日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的报告。

第九条  合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决；也可当地工商行政管理部门协商；协商或调解不成的,按下列第 (二) 种方式解决：

(一)提交滁州仲裁委员会仲裁；

(二)依法向安装工程所在地人民法院起诉。

第十条  其他约定事项

一、本合同中的设备采购及安装项目按最终实际供货及安装数量结算。结算价=中标价±工程量增减×中标综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A-暂定金额、暂估价（未使用或未施工部分），（A为投标让利幅度，A=中标价/投标报价最高限价，比例式中中标价、投标报价最高限价均不含暂定金额、暂估价部分,下同）。

二、乙方自行承担履约过程中的一切风险、费用及责任（包括但不限于货交施工总承包方、完成安装、经相关部门验收合格并向施工总承包方交付前及履行相关质保义务过程中一切费用及造成任何人身、财产损害的赔偿等责任）。

三、乙方应配合建设单位、工程施工总承包提供相关人防验收资料。

四、工程完工、经相关部门验收合格并交付甲方前，乙方自行承担设备、材料、未交付工程的保管义务及相关费用。

五、货物验收不合格或工程经相关部门验收不合格的，由乙方自担费用予以退换、返工并报验，直至相关部门验收合格，因此造成工期延误的，由乙方按第七条供货方责任中第二款、第三款承担逾期及返工违约责任。

六、因产品质量或工程质量引发的一切人身、财产损害，均由乙方负责依法妥善处理并承担全部赔偿及其他相关责任。

第十一条附则

一、双方协商同意的有关洽商记录、会议纪要、以及资料图表等,也是本合同的组成部分。

二、本合同未尽事宜,由双方补充协议,与本合同具有同等效力,但不得与本合同相抵触。

三、保险及损失赔偿

(一)乙方应为其参与本工程施工的人员及其施工用设备、车辆等购买国家规定的保险,如果乙方未能履行本条规定的,造成损失,由乙方赔偿该损失。

(二)在施工中发生人员伤亡事故,责任及处理费用由乙方承担。

四、本合同一式八份,甲方三份，乙方执三份,当地人防主管部门和省人防工程质量监督总站备案各一份。

甲方单位:(公章)                                 乙方单位：(公章)

法定代表人（或受托人）:(签章)                   法定代表人（或委托人）:(签章)

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                           账号：

合同签订时间：                    年      月    日

附件1：

人防工程防化设备合同产品清单

| 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同价（大写） |  |  |  |  |  |

- 第六章  图纸（人防工程防化设备合同产品清单 应以图纸文件为准）

第七章  投标文件格式

- 正本/副本

- 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明文件及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或多证合一的有效证件)；

（3）国家人民防空办公室颁发的人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书；

（4）提供安徽省人防办网站上公示的在皖销售安装人防工程防化设备产品定点企业（投标文件中需提供证明文件或网页截图彩色打印件）；

（5）诚信投标承诺书；

（6）投标人认为需要提供的其他证明材料。

以上资料（1）-（4）复印件和（5）原件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按招标文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

招标文件中资格审查细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照（或三证合一的有效证件）、资质证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件（注:投标企业也可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件代替原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果）。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：    职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “                ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）:               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）:

年    月    日

（提交投标文件时开标现场须手持本授权委托书）

(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通谈判响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、供应商及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守谈判现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包；

九、保证企业及所属相关人员在本次谈判响应中无行贿等犯罪行为；

十、如在谈判过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消成交资格、没收响应保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

正本/副本

- 商务标

（投标文件二）

项目名称

投标人：                              （盖章）

法定代表人 ：                         （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价清单（格式见附件）；

（3）服务承诺书；

（4）商务标所需其它材料。

附件1

投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“              （项目名称）  ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“   /   （项目编号）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）               ；拟定于2022年2月下旬供货，具体时间以施工进度及甲方通知为准。供货方收到供货通知后，30个日历天内完成人防防化战时通风设备供货安装。供货方供货安装每推迟一天，按1000元/天处以违约金。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币           （大写）的投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

- （2）投标报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 投标综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 战时通风部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1清洁送风 滤毒送风(电动): 风量:2701m/h 3 1278m3/h 全压:843Pa 1430Pa转速:3000rpm 功率:1.1kW (脚踏): 风量:2720m3/h 1225m3/h 全压:702Pa 1208Pa转速:2750rpm | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1清洁送风 滤毒送风(电动): 风量:2203m 3/h 2203m3/h 全压:1370Pa 1370Pa转速:3000rpm 功率:1.1kW (脚踏): 风量:2203m3 /h 2203m3/h 全压:1138Pa 1138Pa转速:2750rpm | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 离心式排风机 | 4-72NO.5A风量:7164m3/h 全压:580Pa转速:1450rpm 功率:2.2kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 离心式排风机 | 4-72NO.4A风量:2177m3/h 全压:702Pa转速:2900rpm 功率:1.1kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油网过滤器 | LWP-D额定风量:1400m3/h 终阻力:95.6Pa | 块 | 9 |  |  |  |
| 6 | 过滤吸收器 | RFP-1000额定风量:1000m/h 3 阻力:650Pa油雾透过系数:≤0.001% 漏气系数:≤0.1%防毒性能:对沙林毒剂防护剂量不少于288mg.min/L | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 防爆超压排气活门 | PS-D250排风量:800m 3/h 阻力:<50Pa抗冲击波正压力:0.05MPa | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 双连杆手动密闭阀 | SMF30 DN300 | 个 | 9 |  |  |  |
| 9 | 双连杆手动密闭阀 | SMF40 DN400 | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 双连杆手动密闭阀 | SMF60 DN664 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 插板阀 | D400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 插板阀 | D664 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 插板阀 | 800*320 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 插板阀 | 1000*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 插板阀 | 1600*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 增压管 | DN25热镀锌钢管(配装铜质球阀) | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 70℃防火阀 | D400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 70℃防火阀 | D664 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 70℃防火阀 | 800*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 70℃防火阀 | 1000*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 风量调节阀 | D300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 风量调节阀 | D400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 倾斜式微压计（含旋塞阀） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 测压管 | DN15镀锌钢管 | 根 | 18 |  |  |  |
| 27 | 放射性监测取样管 | DN32热镀锌钢管 | 根 | 2 |  |  |  |
| 28 | 尾气监测取样管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 2 |  |  |  |
| 29 | 阻力测量管 | DN15热镀锌钢管 | 根 | 14 |  |  |  |
| 30 | 换气堵头 | D300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 风量测量装置 | DN300型 | 组 | 1 |  |  |  |
| 32 | 风量测量装置 | D400型 | 组 | 1 |  |  |  |
| 33 | 管式消声器 | D400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 管式消声器 | 800*320 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 管式消声器 | 800*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 管式消声器 | 1000*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 止回阀 | D300 | 个 | 4 |  |  |  |
| 38 | 单层百叶风口（带调节阀） | 400*400 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 战时圆形风管 | 3mm | ㎡ | 126.11 |  |  |  |
| 40 | 战时矩形风管 | 0.75mm | ㎡ | 2.70 |  |  |  |
| 41 | 战时矩形风管 | 1.0mm | ㎡ | 72.79 |  |  |  |
| 42 | 战时矩形风管 | 1.2mm | ㎡ | 38.94 |  |  |  |
| 二 | 三防电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 通风方式控制箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 44 | 通风方式信号箱 |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 45 | 防护型呼叫按钮 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 三 | 人防标识标牌 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 人防标识标牌 | 含人防工程指示牌、人防工程路口标识牌、内部功能牌/提醒标识牌、悬挂式引导牌、人防工程战时平面、人防工程制度牌、平战转换标识牌（干厕）、车位牌、墙面腰线等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一（与采购清单项相一致，不得缺

项，否则视同包含在其他项目）。

2、结算时工程量以实际完成工程量为准。

投标单位名称：                                （盖章）

法定代表人：                          (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

附件3

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求（包括但不限于第四章采购清单及要求）承诺完全满足。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位：        （盖章）

日    期：

第八章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

我单位对 滁州学院实验实训1号楼人防防化战时通风设备采购及安装项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州学院 经 办 人：王老师 联系电话：0550-3512003 （单位盖章） 2022年1月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：杨庆永、戈静 联系电话：0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2022年1月